EXPEDIENTE DE CRISIS 01: Ingenio Azucarero "El Valle"

Contexto: La planta ha reportado un aumento del 15% en el costo del vapor por tonelada de azúcar producida. La gerencia sospecha de la caldera, pero los operarios culpan a la calidad de la caña.

Datos Técnicos :

- Molienda: 500 ton de caña/h.

- Agua de imbibición: 145 ton/h (Teórico: 120 ton/h).

- Balance de Energía: Se detecta que el Jugo Clarificado sale a 95 °C y entra al evaporador sin precalentamiento adicional, mientras que los condensados de escape salen a 110 °C y se envían directamente a la torre de enfriamiento.

- Consumo de Bagazo: 140 ton/h (Humedad del bagazo: 52%).

El Desafío :

- Causa Raíz: El exceso de agua de imbibición está diluyendo el jugo, obligando a usar más vapor en evaporación. ¿Es un problema de equipo o de mala operación?

- Oportunidad PML

EXPEDIENTE DE CRISIS 02: Ladrillera "Tierra Roja"

Contexto: La empresa ha recibido una multa por superar los límites de material particulado y CO2. Además, el 12% de la producción sale como "ladrillo crudo" o "vitrificado" (merma).

Datos Técnicos:

- Base de Cálculo: 1000 ladrillos (2.5 kg/u).

- Materia Prima: Arcilla con 18% de humedad (Ideal: 12%).

- Combustible: Carbón de piedra (Baja calidad, alto azufre).

- Horno: Tipo artesanal de tiro directo.

- Balance de Masa: De cada 2,800 kg de mezcla inicial, solo se obtienen 2,200 kg de ladrillo conforme. La diferencia de 600 kg se reparte entre agua evaporada, calcinación y mermas sólidas que se tiran al río.

El Desafío:

- Factor Humano: Los artesanos no usan termómetros, "conocen la temperatura por el color de la llama". ¿Cómo plantea la GP 900.200 el cambio de cultura organizacional aquí?

- Causa Raíz: La humedad excesiva en la arcilla consume el 30% del calor solo en secado inicial.

EXPEDIENTE DE CRISIS 03: Planta Láctea "San Pedro"

Contexto: Esta planta procesadora de leche y queso tiene un consumo de agua de 8 litros por cada litro de leche procesado (Estándar PML: 2-3 L/L). El costo del tratamiento de efluentes está asfixiando las finanzas.

Datos Técnicos:

- Recepción: 50,000 L de leche/día.

- Efluentes: Alta carga de DBO (por vertido accidental de suero) y residuos de soda cáustica por limpieza mal controlada.

- Energía: El agua caliente del proceso de pasteurización (75 °C) se vierte al drenaje, mientras que se usa energía eléctrica para calentar agua nueva para la limpieza de tanques.

El Desafío:

- Evaluación de Alternativas: ¿Es más viable recuperar el suero para subproductos o mejorar el sistema de limpieza?

- Indicador KPI: Diseñar un indicador que vincule el consumo de agua con la producción de queso, según los criterios de seguimiento de la guía metodológica.

EXPEDIENTE DE CRISIS 04: Curtiembre "Piel Inca"

Contexto: La empresa, ubicada en un parque industrial cercano a zonas urbanas, ha recibido una orden de cierre temporal. Los vecinos denuncian olores fétidos constantes y la municipalidad ha detectado concentraciones de Cromo III y Sulfuros que superan por 500% los Límites Máximos Permisibles (LMP) en el alcantarillado.

Datos Técnicos :

- Producción: 2,000 kg de piel salada/día.

- Consumo de Agua: 45 litros por kg de piel procesada (Estándar PML eficiente: 15-20 L/kg).

- Químicos: Se utiliza Cromo III en el proceso de curtido, pero solo el 60% se fija en el cuero; el resto se vierte al desagüe.

- Residuos Sólidos: La "carnaza" (grasa y tejido removido) se acumula en contenedores abiertos durante 3 días antes de ser recogida, generando lixiviados y olores por descomposición.

- Energía: La caldera de petróleo residual para calentar los baños de curtido tiene fugas de vapor en el 20% de la tubería de distribución.

El Desafío:

- Evaluación de Alternativas: El equipo debe decidir entre dos inversiones:

  - Opción A: Construir una planta de tratamiento de efluentes.

  - Opción B: Implementar un sistema de Recirculación de Baños de Cromo y un sistema de pelambre de bajo sulfuro.

- Mantenimiento del Programa: La guía recalca el control de insumos. Si el 40% del cromo se desperdicia, ¿qué procedimiento de la etapa de "Seguimiento" de la GP 900.200 aseguraría que el operario no sobre dosifique los químicos por "costumbre"?

ESTRUCTURA METODOLÓGICA POR ETAPAS (GP 900.200)

ETAPA 1: Planeación y Organización

- Aspectos a desarrollar:

  - Constitución del "Comité de Ecoeficiencia"

  - Declaración de Política PML

  - Identificación de Barreras

ETAPA 2: Diagnóstico

- Aspectos a desarrollar:

  - Diagramas de Flujo : Mapear visualmente las entradas y salidas de agua, energía y materiales en cada operación unitaria.

  - Balance de Materia y Energía (BMyE): Cuantificar las ineficiencias.

  - Análisis de Causas Raíz

- Desafío Crítico: Detectar al menos tres "Hotspots" (puntos críticos)

ETAPA 3: Generación y Evaluación de Opciones

- Aspectos a desarrollar:

  - Tormenta de Ideas: Generar al menos 3 alternativas de mejora

- Matriz de Evaluación de Opciones: Aplicar el filtro de la Guía Peruana.

- Desafío Crítico: Justificar la opción elegida.

ETAPA 4: Implementación y Seguimiento

- Aspectos a desarrollar:

  - Plan de Acción

  - Diseño de Indicadores de Desempeño (KPIs

  - Monitoreo y Control

ETAPA 5: Mantenimiento y Mejora Continua

- Aspectos a desarrollar:

  - Revisión por la Dirección

  - Plan de Sostenibilidad del Programa

  - Identificación de un Nuevo Ciclo

- Desafío Crítico: Demostrar que los ahorros obtenidos en este ciclo pueden financiar el siguiente proyecto de Tecnologías Limpias.